DM EQ系列电磁流量计广泛适合工业过程控制领域，如冶金、造纸、给排水、供热、石油化工、食品等行业，用于测量电导率不低于5μs/cm（去离子水为20μs/cm）的液体流量。
技术特点：
☑ 励磁电流自动补偿；
☑ 电容法空管检测技术；
☑ 导电橡胶接地和接地电极可选。
技术参数：

| 型号 | DM EQ11电磁流量计 | DM EQ21电磁流量计 |
| --- | --- | --- |
| 口径 | DN10 ~ DN1000 |  |
| 精度 | 0.5%测量值 |  |
| 满量程范围 | 0.5 m/s ~ 10 m/s |  |
| 电极材料 | 不锈钢0Cr18Ni12Mo2Ti、哈氏合金B2/C4、铂铱合金、钽、钛等 |  |
| 衬里材料 | 硬橡胶、氯丁橡胶、聚氨酯橡胶、PTFE、PFA、F46等 |  |
| 外壳 | 铸铝（DN10 ~ DN100）、碳钢（DN125 ~ DN1000）、可选不锈钢 |  |
| 法兰 | 碳钢喷锌防腐、喷漆、可选不锈钢 |  |
| 电极结构 | 标准、可选刮刀式、可拆卸电极 |  |
| 防护等级 | IP67、IP68潜水型（分体型） |  |
| 介质温度 | -25℃ ~ +130℃、+150℃/1h（蒸汽清洗）、-40℃ ~ +180℃（可选） |  |
| 环境温度 | -20℃ ~ +60℃ |  |
| 供电电源 | 100 ~ 230VAC.、16.8 ~ 26.4VAC.、 16.8 ~ 31.2VDC. | 220VAC.±10%、24VDC.±10% |
| 电流输出 | 4 ~ 20mA有源隔离 | 4 ~ 20mA有源隔离 |
| 脉冲输出 | 有源24VDC.脉冲、无源光耦（定标脉冲） | 无源光耦（定标脉冲） |
| 操作方式 | 按键和磁棒 | 按键和磁棒 |
| 显示 | 窄屏、中文菜单 | 宽屏、中英文菜单可选 |
| 通信方式 | HART、RS485（ASⅡ、Modbus）、DP、PA、FF | RS485（Modbus）、HART（可选） |
| 测试与查错 | 自诊断、故障记录、输出电流测试、 控制输入（输出）、测试、仿真测试模式、 空管指示等 | 自诊断、故障记录、输出电流测试、 测试、仿真测试模式、空管指示等 |
| 其他 | 参数保护、传感器参数、量程调整、调零、 小信号切除、滤波、存储器读取、位号记录等 | 参数保护、传感器参数、量程调整、 调零、小信号切除、滤波、位号记录等 |